化工类实验室安全专项治理检查项目表（2022年）

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 各实验室应开展对实验人员的安全教育培训 | 实验室安全培训应有记录。 | 1 |
| （2） | 实验室房间须建立自检自查台账 | 实验室日常卫生安全值日记录表记录规范完整 | 1 |
| （3） | 实验场所应张贴安全信息牌 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 | 1 |
| （4） | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 保持消防通道通畅 | 2 |
| （5） | 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 不遮挡实验室门上的观察窗 | 0.5 |
| （6） | 实验设备需做好振动减震、电磁屏蔽和噪音降噪 | 容易产生振动的设备，需考虑建立合理的减震措施； | 0.5 |
| （7） |  | 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽； | 0.5 |
| （8） | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损； | 1 |
| （9） |  | 高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离 | 1 |
| （10） | 实验室分区应相对独立，布局合理 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室。如部分区域分区不明显，现场查看有毒有害物质的管理须对工作环境无健康危害 | 0.5 |
| （11） | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品； | 1 |
| （12） |  | 不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟、不使用可燃性蚊香 | 1 |
| （13） | 实验室有卫生安全制度 | 实验期间有记录 | 1 |
| （14） | 通风柜配置合理、使用正常、操作合规 | 任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风柜内进行； | 1 |
| （15） |  | 进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面10—15厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位； | 0.5 |
| （16） |  | 实验人员在通风柜进行实验时，避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口； | 0.5 |
| （17） |  | 通风柜内放置物品应距离调节门内侧15厘米以上，以免掉落； | 0.5 |
| （18） | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装； | 1 |
| （19） |  | 电源插座须有效固定； | 1 |
| （20） |  | 电气设备应配备空气开关和漏电保护器； | 1 |
| （21） |  | 不私自乱拉乱接电线电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面； | 2 |
| （22） |  | 禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套； | 1 |
| （23） |  | 大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板）； | 1 |
| （24） |  | 电器长期不用时，应切断电源； | 1 |
| （25） |  | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | 1 |
| （26） | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | 各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）； | 1 |
| （27） | 实验人员需配备合适的个人防护用品 | 进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服； | 1 |
| （28） |  | 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等； | 1 |
| （29） |  | 进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜； | 1 |
| （30） |  | 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不得随意进入非实验区 | 0.5 |
| （31） | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | 1 |
| （32） | 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和实验记录 | 1 |
| （33） | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 建立实验室危险化学品动态台账，实验室人员熟悉掌上北工商APP查询化学品技术安全说明书（MSDS）的方法； | 1 |
| （34） |  | 定期清理废旧试剂，无累积现象 | 2 |
| （35） | 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全； | 1 |
| （36） |  | 易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风； | 1 |
| （37） |  | 试剂柜中不能有电源插座或接线板； | 2 |
| （38） |  | 化学品有序分类存放，固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂； | 2 |
| （39） | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | 危险化学品（不含压缩气体和液化气体）原则上不应超过100公升或100千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50公升或50千克，且单一包装容器不应大于20公升或20千克（按50平方米为标准，存放量以实验室面积比考量）； | 2 |
| （40） | 化学品标签应显著完整清晰 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签； | 1 |
| （41） |  | 当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以不明废弃化学品处置 | 1 |
| （42） | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程（SOP）、应急预案 | 指导书和预案上墙或便于取阅，实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施，按照指导书进行实验 | 1 |
| （43） | 做好有毒有害废气的处理和防护 | 对于产生有毒有害废气的实验，须在通风柜中进行 | 1 |
| （44） | 易制毒化学品储存规范，台账清晰 | 第二、三类易制毒品实行专柜双锁管理，规范使用记录和动态库存台账 | 2 |
| （45） | 气体的存放和使用符合相关要求 | 气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥； | 1 |
| （46） |  | 气瓶应合理固定； | 2 |
| （47） |  | 气瓶的存放应控制在最小需求量； | 2 |
| （48） |  | 可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放； | 1 |
| （49） |  | 钢瓶气瓶颜色符合GB/T 7144 的规定要求，确认“满、使用中、空瓶”三种状态； | 1 |
| （50） |  | 使用完毕，应及时关闭气瓶总阀； | 1 |
| （51） |  | 钢瓶附件齐全，未在使用中的气瓶应有气瓶帽 | 1 |
| （52） | 气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识 | 管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气密性检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图，管路标识正确 | 1 |
| （53） | 实验室应设立化学废弃物暂存区 | 暂存区应有警示标识，用警示胶带施划区域 | 2 |
| （54） | 实验室内须规范收集化学废弃物 | 危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存； | 1 |
| （55） |  | 针头等利器需单独收集并告知分拣回收人员； | 0.5 |
| （56） |  | 废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求； | 0.5 |
| （57） |  | 实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志； | 0.5 |
| （58） |  | 严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装 | 2 |
| （59） | 配制试剂需要张贴标签 | 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等； | 1 |
| （60） |  | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签 | 1 |
| （61） | 不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 | 查看现场 | 1 |
| （62） | 大型、特种设备的使用需符合相关规定 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项 | 1 |
| （63） | 仪器设备的接地和用电符合相关要求 | 电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜。对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） | 1 |
| （64） | 特殊设备应配备相应安全防护措施 | 关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好； | 1 |
| （65） |  | 自研自制设备，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 | 1 |
| （66） |  | 机械设备可靠接地，实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、废屑 | 1 |
| （67） | 电气设备的使用应符合用电安全规范 | 各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备； | 1 |
| （68） |  | 强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热； | 1 |
| （69） |  | 禁止在有可燃气体泄露隐患的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源； | 1 |
| （70） |  | 强磁设备应配备与大地相连的金属屏蔽网 | 1 |
| （71） | 冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封 | 标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理； | 1 |
| （72） |  | 实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁 | 1 |
| （73） | 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求 | 冰箱不超期使用（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批； | 1 |
| （74） |  | 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热； | 2 |
| （75） |  | 烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批； | 1 |
| （76） |  | 加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备 | 2 |
| （77） | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程 | 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标识； | 0.5 |
| （78） |  | 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品； | 2 |
| （79） |  | 不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤； | 2 |
| （80） |  | 使用烘箱完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开； | 1 |
| （81） |  | 使用电阻炉等明火设备时有人值守； | 2 |
| （82） |  | 使用加热设备时，温度较高的实验需有人值守或有实时监控措施 | 2 |
| （83） | 使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措 | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施； | 2 |
| （84） |  | 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂； | 2 |
| （85） |  | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头； | 2 |
| （86） |  | 不可用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱 | 1 |